Štandardné výstupné zariadenia

Monitor vzhľadom k svojej cene a kvalite zobrazovania patrí k najbežnejším výstupným zobrazovacím zariadeniam personálnych počítačov. Zobrazovacia jednotka je tvorená grafickou kartou a displejom: CRT, LCD, plazmové, 3D)
Tlačiareň patrí medzi najdôležitejšie výstupné zariadenia. Slúži na tlač rôznej dokumentácie od výpisu programov až po výstupy systému DTP (Desk Top Publishing).
Ploter (súradnicový zapisovač, XY - zapisovač) je výstupné externé zariadenie určené na kreslenie výkresov. Princíp je založený na posune pera (alebo viacerých pier) po zadaní súradníc. Kresliaci nástroj je upevnený v mechanizme, ktorý sa pohybuje v smere osy X a v smere osy Y. Pohyb v smere osy Y môže byť nahradený pohybom papieru. Využíva sa v oblasti počítačovej grafiky a CAD systémov. K počítaču sa pripája cez sériový, alebo paralelný port. 

Delenia plotrov:
· Podľa počtu použitých farieb: -jedno –viacfarebné
· Podľa konštrukcie: - stolné – valcové
· Podľa použitej technológie: - perové (tušové, fixové) – tepelné  - elektrostatické – laserové - tryskové  - vyrezávacie
Grafická karta

Grafická karta nazývaná tiež grafický adaptér, alebo videokarta, sa stará o správne zobrazenie všetkých dôležitých údajov na obrazovke vášho monitora. Jedná sa o zariadenie s vlastnou pamäťou a väčšinou obsahuje aj vlastný grafický procesor. Najväčšie nároky majú počítačové hry, ale taktiež multimediálne a konštrukčné programy. Karta musí vypočítať farbu a dáta napríklad pre 800 000 bodov viac než 100x za sekundu.
[image: image4.png]



Štandardy:

MDA (Monochrome Display Adapter) - jednofarebný adaptér obrazovky uvedený s prvým IBM PC. Pracuje len v textovom režime s matricou 8 x 14 bodov na znak, čo zaručuje slušnú čitateľnosť. Maximálne rozlíšenie je 80 znakov na 25 riadkoch.

CGA (Color Graphics Adapter) - farebný grafický adaptér. Pracuje v textom aj grafickom režime a to aj farebne (4 farby z palety 16-tich farieb), aj v monochromatickom zobrazení. Matrica znakov má 8 x 8 bodov.
EGA (Enhanced Graphics Adapter) - rozšírený grafický adaptér. Bola to prvá všestranne využiteľná karta, ktorú firma uviedla k svojim počítačom. Jej matrica 8x14 znakov, maximálna rozlišovacia schopnosť 640 x 350 bodov v maximálnom farebnom móde 16 farieb z 64 umožnil rozvoj prvých grafických aplikácií. Prvá verzia s 64 kB pamäti dovoľovala výber len zo 4 farieb. Neskoršie verzie boli osadené pamäťou 128 a 256 kB. Niektorí výrobcovia ich obohacovali kompatibilitou na CGA a MDA, buferom pre tlačiareň, RAM diskom. Štandardne sa dodával s interface Centronix.

HGC (Hercules Graphics Adapter) - Grafická karta pracuje s matricou znakov 9 x 14 bodov. Jej maximálne rozlíšenie je 720 x 348 bodov. Tento štandard existuje v monochromatickom prevedení a vo farebnom 16 farieb zo 64. Rozlíšenie v textovom móde je 80 znakov na 25-tich riadkoch.

PGC alebo PGA (Professional Graphics Adapter) - profesionálny grafický adaptér bol vyvinutý pre isté priblíženie IBM PC ku grafickým staniciam. Umožňuje maximálny grafický mód 640 x 480 bodov (256 farieb z 4096) a textový mód maximálne 132 znakov na riadok. Svojimi vlastnosťami sa stal základom budúceho štandardu.

Všetky horeuvedené štandardy potrebovali k svojej prevádzke monitory šité na mieru každému štandardu zvlášť a samozrejme aj špeciálne aplikácie. Tento zmätok viedol k snahe o vytvorenie nového štandardu. Väčšina firiem sa zjednotila a prispôsobila IBM štandardu VGA, ktorý dnes už celkom nahradil svojich predchodcov.

VGA (Video Graphics Adapter) - bežné VGA pracuje v rozlíšení 640 x 480 bodov v 16-tich farbách (pre porovnanie rozlíšenie televíznej obrazovky je 830 x 625 bodov). Dnes je toto rozlíšenie považované za základné, ktoré musí každá grafická karta zobraziť na akomkoľvek monitore pripojenom k počítaču. Neskôr vznikol štandard SVGA (Super VGA) s rozlíšením 800 x 600 bodov. Bohužiaľ výrobcovia dosahovali toto rozlíšenie rôznymi cestami, preto ani tu nebola zaistená stopercentná kompatibilita s užívateľským softwarom. Preto bolo nutné dodávať ku každej grafickej karte drivery (grafické ovládače) k rôznym operačným systémom. S rastúcou veľkosťou a kvalitou monitorov schopných zvládať väčšie rozlíšenia v neprekladanom móde nastúpili karty schopné zobraziť 1024 x 768, 1200 x 1024 a viacej bodov. Tiež výrazne stúpol počet naraz zobrazených farieb, aby bolo možné čo najvernejšie zobrazenie v grafických aplikáciách. Staršie 8 bitové karty zvládli maximálne 28-256 farieb, novšie, ako ukazuje tabuľka, samozrejme omnoho viac.

	Počet bitov na pixel (bod) 
	Počet farieb mocninový zápis 
	Počet farieb dekadicky 

	8 bitové 
	28 
	256 

	16 bitové 
	216 
	65535 

	24 bitové 
	224 
	16777216 

	32 bitové 
	232 
	4294967296 


[image: image1.jpg]


[image: image2.png]Inner tagnetic
Elecron Gun e

Elctron Beam

Shadon tack
Panel Olass

Funnel Giass



Popis VGA (15) color konektora 15 Pin
Videotyp: analóg

Konektor na videokarte F:


F:



M:
Konektor na kábli monitora M:

	Pin
	I/O 
	Skratka 
	 Popis                       
	Anglický ekvivalent 

	1
	O 
	R   
	Analógový výstup červenej R 
	Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p) 

	2
	O 
	G   
	Analógový výstup zelenej G 
	Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p) 

	3
	O 
	B   
	Analógový výstup modrej B 
	Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p) 

	4
	  
	ID2  
	  
	Monitor ID bit 2             

	5
	- 
	GND  
	Zem 
	Ground                       

	6
	- 
	R/GND 
	Zem 
	Red video ground             

	7
	- 
	G/GND 
	Zem 
	Green video ground           

	8
	- 
	B/GND 
	Zem 
	Blue video ground            

	9
	  
	KEY 
	Kľúč - nie je prítomný pin 
	No connection (key)          

	10
	- 
	SGND  
	Zem 
	Sync ground                  

	11
	I 
	ID0  
	  
	Monitor ID bit 0             

	12
	I 
	ID1  
	  
	Monitor ID bit 1             

	13
	O 
	HSYNC 
	TTL horizontálna synchronizácia 
	Horizontal sync               

	14
	O 
	VSYNC 
	TTL vertikálna synchronizácia 
	Vertikal sync                

	15
	I 
	ID3/SLC 
	  
	Monitor ID Bit 3 


API (Aplication Programming Interface) je v podstate sada nástrojov, ktoré môžu programátori použiť pre vytváranie 3D aplikácií pod zvoleným operačným systémom.

Direct3D
S nástupom 3D grafiky Microsoft vytvoril API-Direct3D, obsahujúci nástroje pre prácu s 3D grafikou a priamym prístupom na hardware. Mimo Direct3D existujú aj iné API - napr. firma Apple, známa svojimi knihovňami pod Windows QuickTime pre prehrávanie videa, sa snaží presadiť svoje rozhranie QuickDraw 3D Rave. API QuickDraw sa zdá byť kvalitnejšie než Direct3D, predovšetkým vďaka možnosti implementácie už existujúceho renderovacieho enginu.

OpenGL
OpenGL je balík procedúr, ktorý má definované volanie. V OpenGL napríklad existuje sada procedúr pre vytvorenie trojuholníka. Z hľadiska programátora je potom pri použití procedúry bezpredmetné či ju vykoná 3D karta obsahujúca tieto OpenGL sady, alebo CPU. Zatiaľ čo API Direct3D, na ktorom pracovala firma Microsoft asi 5 rokov, je určené pre hry a z tohto dôvodu uprednostňuje rýchlosť grafiky pred jej kvalitou, API OpenGL, ktoré vyvinula firma Silicon Graphics a ktorej vývoj trval asi 15 rokov, uprednostňuje kvalitu grafiky pred rýchlosťou. Vzhľadom k tomu, že firma Silicon Graphics venovala vývoju tohto API omnoho dlhšiu dobu než Microsoft Direct3D, OpenGL je kvalitnejšie a efektívnejšie API. Dôkazom efektívnosti API OpenGL je aj skutočnosť, že rovnaký kód napísaný v OpenGL je až 4x kratší než v Direct3D. 

Glide
Glide, vytvorený firmou 3Dfx, je špeciálne API určené len pre 3D čipy 3Dfx. Vzhľadom k tomu, že táto API je určená len pre 3Dfx, využíva naplno jeho možnosti a dáva čipu 3Dfx neuveriteľne kvalitný 3D výstup pri veľmi vysokej obnovovacej frekvencii obrazu. 

Monitor

Základné pojmy
Z hľadiska PC je monitor (display) len usporiadaným polom bodov. Rozlišovacia schopnosť je počet bodov, ktoré je možné umiestniť na obrazovku.
Frekvencia horizontálneho rozkladu je počet zobrazených riadkov za sekundu. Táto vlastnosť monitora je určená dvoma faktormi. Počtom riadkov a snímkovacou frekvenciou (pri 480 riadkoch a frekvencií 60 Hz je horizontálny rozklad 28,8 kHz). Typická bývala frekvencia 50 Hz, u dnešných, tzv. ergonomických monitorov sa za minimálnu považuje frekvencia 72 Hz. Príliš malá frekvencia spôsobuje nepríjemné blikanie obrazu - hlavne v prípade tmavého textu na svetlom pozadí. Vyššia frekvencia kladie vysoké nároky na technické vybavenie adaptéru i monitoru (širokopásmový prenos). 
Rozstup bodov je šírka bodu na horizontálnej obrazovke. V praxi sa stretneme s nasledujúcimi mierami : 0,34 , 0,31 , 0,28 , 0,26 mm a menej.

Ďalšia vlastnosť je veľkosť uhlopriečky monitora. Tradične sa udáva v palcoch (2,54 cm) dĺžky uhlopriečky tienidla. Bežné monitory mávajú uhlopriečku 15”,17“,19“. Monitory pre zobrazovanie dvoch normalizovaných A4 stránok v DTP alebo CAD aplikáciách mávajú 19” až 21”. Cena rapídne stúpa pri zväčšovaní uhlopriečky. Vhodný kompromis predstavujú monitory s uhlopriečkou 17”. 
Posledná vlastnosť je multisynchronizácia. Je to schopnosť automaticky spracovávať rôzne rozlíšenia, pričom sa pri zmene obnovovacej frekvencie veľkosť obrazu nezmení. Vyššia frekvencia kladie vysoké nároky na technické vybavenie adaptéru i monitoru (širokopásmový prenos). V súčasnej dobe už väčšina výrobcov ponúka monitory s multisynchronizáciou. 

Grafický režim je spôsob vytvárania obrazu na tienidle zobrazovaním jednotlivých obrazových prvkov. Tie sa pri obnovovaní obrazu čítajú z obrazovej pamäti a jednotlivé bity nesú informáciu o jase ich farebných zložiek. Opakom grafického je znakový režim, kedy sú v obrazovej pamäti zakódované ACSII kódy a atribúty celých zobrazovaných znakov. Na tienidlo sa obvykle vojde 25 riadkov po 80 znakov na každom.

Katódové obrazovky
[image: image3.png]



Väčšina zobrazovacích monitorov je založená na princípe katódovej obrazovky (Cathod Ray Tube). Katódová obrazovka, známa z televíznej techniky, používa jednoduchý princíp emitujúcej katódy a tienidla. Pri vytváraní obrazu emituje katóda tok iónov, ktorý je zaostrovaný a vychyľovaný prostredníctvom elektromagnetického alebo elektrostatického poľa následne dopadajúceho na tienidlo obrazovky a emitujúceho rýchlo slabnúce svetelné kvantum. Na zachovanie obrazu na tienidle je potrebné jeho opakované obnovovanie. Technicky je vychyľovanie zabezpečené dvojicou párových platní vychyľujúcich elektróny v horizontálnom a vertikálnom smere.

Katódové obrazovky vytvárajúce farebný obraz používajú trojicu emitujúcich katód, špeciálne upravenú luminiscenčnú vrstvu a tieniacu masku. Tienidlo obrazovky je potom charakteristické pravidelným rozložením trojice luminiscenčných bodov pre každú zo základných farebných odtieňov (RGB). Pri vytváraní farebného obrazu sa využíva chyba ľudského oka, ktoré vníma dostatočne blízke a rozmerovo malé body ako jeden bod.

V Európe bolo prijatých niekoľko odporúčaní pre potreby zisťovania kvality zobrazovacích monitorov (MPR I, MPR II, TUV). Informačné etikety o spôsobilosti na rovnomenné metodiky sú zväčša umiestnené na obale a zadnej doske zobrazovacieho monitora.

Popis štandardných funkcií nastavenia monitorov:

	FUNKCIA 
	POPIS 

	CONTRAST 
	Nastavuje úroveň kontrastu. 

	BRIGHTNESS 
	Nastavuje úroveň jasu. 

	H.POSITION 
	Nastavuje pozíciu obrazu vo vodorovnom smere. 

	H.SIZE 
	Nastavuje šírku obrazu (horizontálnu veľkosť). 

	V.POSITION 
	Nastavuje pozíciu obrazu v zvislom smere. 

	V.SIZE 
	Nastavuje výšku obrazu (vertikálnu veľkosť) 

	PINCUSHION 
	Nastavuje poduškové skreslenie obrazu. 

	TRAPEZOID 
	Nastavuje lichobežníkové skreslenie. 

	RED GAIN 
	Nastavuje sýtosť červenej farby obrazu. 

	GREEN GAIN 
	Nastavuje sýtosť zelenej farby obrazu. 

	COLOR SELECT 
	Funkcia sa používa na prepínanie medzi továrensky nastavenými farebnými hodnotami (9300K a 6550K) a používateľským nastavením (prepínanie pomocou +,-) 

	DEGAUSSING 
	Odmagnetizovanie. Po stlačení tlačítka potvrdenia sa monitor odmagnetizuje. 

	RECALL 
	Funkcia sa používa na vyvolanie továrensky nastavených hodnôt pre aktuálny režim. Pomocou + a - si vyberte “YES” (áno) alebo “NO” (nie) a potvrďte stlačením tlačítka SELECT. 

	POWER SAVING 
	Zapnutie / vypnutie použitia šetriaceho režimu. Pomocou + a - si vyberte “ENABLE” (povoliť) alebo “DISABLE” (nepovoliť) a potvrďte stlačením tlačítka SELECT. 


Linky: 

3D displeje:
http://www.dti3d.com/index.htm
