# Ďiaľkové spracovanie informácií

| Analógia so živým organizmom | Málo kedy sa informácia spracuje na mieste kde vzniká. Dôvodov prečo je to tak je hneď niekoľko. Pozrime sa ako je tomu v živom organizme. Rôzne informácie sú snímané receptormi. Tieto ich premieňajú na nervové vzruchy ktoré sa šíria nervami do centrálneho orgánu ktorý ich spracuje a spätne pomocou nervových vzruchov ovplývňuje deje v organizme a v jeho okolí. prečo je to výhodné riešiť centrálnym spracovaním? - Informácie z rôznych miest navzájom súvisia a centrálny orgán môže tieto závislosti ľahko zbadať a reagovať na ne. (napr. sluchové a zrakové informácie) - Mohutný centrálny systém vyjde ?lacnejšie? ako množstvo dielčích systémov. (napr. jednoduchšie zásobovanie energiou) - Centrálny systém je jednoduchšie chániť ako veľa drobných systémov. (lebka je veľmi odolný kryt) Samozrejme že sú aj nevýhody, v prípade zlyhania centrálneho systému je ohrozený celý organizmus (epileptický záchvat), alebo v prípade prerušenia informačných kanálov dôjde k ochromeniu celého organizmu (porušenie miechy). |
| --- | --- |
|  | Analógiou sa teraz prenesme na technické systémy spracovávajúce informácie.Celý problém sa da rozdeliť na niekoľko samostatných častí - získanie informácie, prenos informácie, spracovanie informácie. K získaniu informácií sa používajú rôzne snímače a prevodníky fyzikálnych veličín viď automatizácia 3. Ročník Takto sa získa unifikovaný informačný signal (napätie 0-10V prúd 0-20mA, 4-20mA) Tento signál sa potom prenáša do miesta spracovanie. Obor ktorý sa zaoberá prenosom nameraných údajov na diaľku sa nazýva telemetria. (podobne sa dajú vysvetliť slová telefón, televízia, telenovela ?to je novela ktorá je hodne vzdialená od skutočnosti? Konkrétnym prenosom signálu sa zaoberá telekomunikačná a oznamovacia technika. Teraz si ukážme najčastejšie spôsoby prenosu číslicovej informácie na veľmi malé vzdialenosti. |