Boot proces a BIOS

Po zapnutí počítača a inicializácii procesora sa vykoná POST (Power On Self Test) a potom sa hľadá na bootovacom disku boot sektor. Ak sa nájde, načíta sa do pamäte na adresu 0000:7C00 a odovzdá sa mu riadenie. Ak je bootovacím diskom hard disk, zavedie sa takto kód z MBR , jeho zavádzací program sa presunie a na svoje miesto načíta boot sektor z partície, ktorá je v tabuľke rozdelenia disku označená ako aktívna. Kód boot sektora vyhľadá základné súbory operačného systému, jeden z nich načíta a spustí. Tak preberie operačný systém kontrolu nad počítacom.

Boot sektor Obsahuje informácie o logickom disku a program na zavedenie operačného systému do pamäte a jeho spustenie. Nachádza sa v prvom sektore logického disku.

Mbr Hlavný zavádzací sektor disku. Nachádza sa v prvom sektore fyzického hard disku. Obsahuje zavádzací kód a tabulku rozdelenia disku tzv. partition tabulku. Pozri aj Master boot record.

Štart operačného systému: (Windows 95)

- najprv BIOS (Basic Input/Output System) pridelí kartám PnP systémové prostriedky-napr.I/O, IRQ, DMA, ROM

- systém si vytvorí hardvérové nastavenie - súčasnú konfiguráciu počítača na základe informácií získaných od BIOSu

- sú prečítané súbory CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT a vykonané všetky ich príkazy

- nahrajú sa statické ovládače (tie pre Windows 3.x). Bývajú uložené v súbore SYSTEM.INI.

- kvôli práci s ovládačmi sa načítajú súbory WIN.COM (nahráva jednotlivé komponenty Windows 95), VMM32.VXD (pracuje s ovládačmi) a SYSTEM.INI (aby sa z neho načítali údaje neobsiahnuté v registroch)

- prepnutie procesora do 32bitového režimu, zo známych dát BIOSu sa vytvorí hardvérový strom (viditeľný v Správcovi zariadenia), načíta pre jeho jednotlivé prvky  32bitové (dynamické) ovládače a vyrieši prípadné konflikty medzi systémovými zdrojmi jednotlivých zariadení

- z disku sa nahrajú do operačnej pamäti zostávajúce komponenty Windows 95:

- jadro Windows (súbory KERNEL32.DLL, KRNL386.EXE)

- grafické rozhranie (súbory GDI.EXE,GDI32.EXE)

- užívateľské rozhranie (súbory USER.EXE, USER32.EXE)

- fonty

BIOS

Basic Input Output System čo znamená Základný vstupno-výstupný systém

Je napevno napálený v CMOS pamäti priamo na matičnej doske. Je to základný operačný

systém počítača, ktorý po zapnutí vykoná:

1. test RAM pamäte a prídavných zariadení

2. základné rutiny potrebné na obsluhu štandardného hardware PC (pevný, pružný

disk, klávesnica...)

3. program pre zahájenie práce zavádzacieho programu (zavádzača systému) .

skontroluje, či sa na disku, kde je operačný systém, nachádza zavádzač systému,

ak áno, načíta ho do RAM a predá mu riadenie PC.

BIOS umožňuje aj nastavenie základných parametrov pre procesor, disk... čo sa môže

využiť na zvýšenie výkonu PC, alebo pri neznaleckom zásahu môže dôjsť

k nestabilite systému, prípadne k zhoreniu niektorej súčiastky.

Najviac používané BIOS u nás pochádzajú od firiem American Megatrends (AMI)

a AWARD.

Veľkou výhodou BIOSu je , že predstavuje štandardizované programové rozhranie. Keďže vstupné body a parametre procedúr sú jednoznačne definované, teda nezávisí od typu obsluhovanej periférie, alebo na vývoji počítača ani na vývoji Biosu samotného.

BIOS musí plniť i iné funkcie:

- zobrazuje úvodný text po spustení počítače
- umožňuje nastaviť základné parametre počítača
- zavádza operační systém
- poskytuje operačnému systému prostriedky pre realizáciu viacúrovňového prostredia

## Nastavení konfigurace z CMOS

Tato pamäť nahrádza konfiguračné prepínače u starších modelov PC a ukladá sa do nej základná konfigurácia počítača. Keďže je spolu s obvodom reálnych hodín zálohovaná z batérie, je teda nezávislá od napájania počítače. Je dostupná pomocou svojho radiča a má obsah 64 bajtov

## Autonómny test systému(POST)

Prevádza sa ako nasledujúci krok po štarte počítače. Tento test overuje prevádzkyschopnosť celého systému. Najprv sa kontroluje mikroprocesor, potom ROM Biosu, nasleduje kontrola prvých 64kB pamäte (tu potom používa ako pracovnú oblasť), kontroluje funkciu systémového radiča, radiča pamäte a radiče I/O obvodov. Pokračuje sa kontrolou ostatných periférnych obvodov na základnej doske a nakoniec kartu grafického adaptéra. Pokiaľ sa vyskytne chyba je užívateľ informovaný pípnutím. Nasleduje zobrazeníe hlásenia o verzii Biosu a autorských právach. Potom testuje a zisťuje veľkosť pamäte, ktorú potom zobrazí v hlásení. Testujú sa jednotlivé periférie pripojené k počítaču v tomto poradí: Klávesnica, sériové porty, paralelné porty, radič FD a HD. Pokiaľ odhalí chybu pri týchto testoch zobrazí sa hlásenie.

## Nasledujúce kroky

Po POSTe nasleduje inicializácie periférnych zariadení. Samotný inicializačný program býva však umiestený v Biose týchto prídavných dosiek.

Inštalácia rutín Biosu je nasledujúcim krokom pri štarte. Bios tu prevádza inicializáciu svojich obslužných rutín. To sa prevádza tak, že do tabuľky vektorov prerušení umiestni adresy obslužných rutín. Ich prehľad a popis niektorých z nich je umiestnený tu.

Po inštalácii rutín ROM Biosu sú prehľadané pripojené dosky či neobsahujú vlastný Bios a ak áno predá mu riadenie, aby mohol previesť inicializáciu a presmerovať vektory prerušení (ako napr. INT 10h ,INT 13h). Posledným krokom je volanie prerušení INT 19h, ktoré natiahne a spustí zavádzač operačného systému z diskety nebo pevného disku. A to tak že prehľadáva všetky nainštalované disky. Ak ho nenájde, pokúsi sa spustiť GW BASIC a pokiaľ sa to nepodarí, vypíše chybové hlásenie a zastaví procesor. BIOS potom predá operačnému systému informácie o tom, ktorý proces žiada o sprístupnenie alebo uvoľnenie niektorého zariadenia.

Poznámka:

Dnešné BIOSy sú už Plug 'n' Play, vedia sa teda nakonfigurovať sami a automaticky to i urobia. Nie je teda nutné skoro nič nastavovať, snáď okrem času a dátumu. Niekedy je treba BIOSu trochu pomôcť aj s detekciou diskov a pokiaľ ju nemáte zakázať disketovou jednotku. Občas asi zasiahnete do toho v akom poradí sa má na diskoch hľadať operačný systém.. No a inak sa s BIOSom môžete trochu pohrať a zvýšiť tak výkon systému (alebo ho urobiť krajne nestabilným) Každopádne meňte nastavenie len tam, kde viete čo to urobí a s neznámymi položkami nemanipulujte, pretože to prvotné nastavenie je od výrobcu a funguje (malo by byť viac menej optimálne).