Novell Netware

- Základné údaje
Autor: Novell
Web: www.novell.com
Stav: v súčasnosti podporovaný
Uvedené: 1984
Posledná verzia: 6.5
Design: multi-tasking
Využitie: Servre

- Stručný prehľad: 
Vysoko výkonné servre obsahujúcu web administráciu. Primárne boli určené ako súborové servre.

- Základné požiadavky: 
Procesor: Pentium II alebo lepší
RAM: 256 MB 
Voľné miesto na HDD: 2 GB + 200MB vo FAT
Spúšťacie médium: spúšťané z pevného disku
Video: SVGA alebo lepšie
Súborový systém: FAT, NetWare

- Kompatibilita: 
NLM (NetWare Loadable Modules)
Java

- Rozhranie: 
Textové, GUI (prostredníctvom webu).

- Inštalácia: 
Primárna boot partícia na prvom disku musí obsahovať DOS 3.3 alebo vyšší a vyžaduje 200 MB voľného priestoru. (DOS 7 je dodávaný s NetWare pokiaľ je potrebné). OS je potom inštalovaný ako vlastník primárnej partície akéhokoľvek disku.

- Alternatívy: 
Windows NT/2000/2003, Linux, Solaris

Konzolové príkazy:

SET		Výpis nastavenia servru

SPEED		Výpis detekcie a rýchlosti CPU

MOUNT VOL:ALL	Namountovanie jednotlivých volume

BIND 		Bind protokolu na zariadenie

CLS		Vymazanie obrazovky

SPOOL		Vytvorenie, zmena spolu

Moduly:

monitor.nlm

monitorovanie aktivít a parametrov:

	užívateľov

	disku

	siete a kariet

	súborov

	modulov

	pamäti

install.nlm

vytvorenie a informácie o:

	partition table

	mirrore

	autoexecu a startupe

	inštalovaných sotware v systéme

	kopírovanie systémových súborov pri inštalácii a reinštalácii

rspx.nlm

	zabezpečuje vzdialený prístup s klienta ku konzole serveru

pserver.nlm parameter

	spustenie printserveru z menom parameter

vrepair.nlm

	oprava chýb syschronizácie a povrchu disku (volume musí byt dismount)

ups.nlm

	ovládač záložného zdroja