Formáty optických médií

ISO 9660 Compact Disk File System (CDFS)

Keďže na jedinom kompaktnom disku môžu byť uložené rôzne dáta, musia byť organizované v určitých štruktúrach - je potrebné používať systém správy súborov. Systém súborov definuje usporiadanie, pomenovanie a správu súborov. Pri vývoji CD-ROM bol definovaný jednotný systém správy súborov.
Definovaný štandard býva označovaný ako High Sierra Standard a popisuje jednotné a záväzné usporiadanie dát a súborov na CD. Neskôr bol High Sierra Standard modifikovaný a rozšírený. Výsledok bol potom schválený medzinárodnou organizáciou pre normovanie International Standards Ogranization pod číslom ISO-9660. Štandard ISO-9660 je celosvetovo uznávaný štandard a definuje štruktúru adresárov, názvy súborov a organizačné usporiadanie súborov na disku.

Štandard ISO-9660 je takzvaným hierarchickým systémom súborov - dovoľuje používanie adresárov a podadresárov, v ktorých sa potom nachádzajú dáta. Pre názvy súborov bolo vybrané kompromisné riešenie - pretože štandard ISO-9660 a štandard CD-ROM presahuje hranice systémov (CD-ROM sa používajú na PC aj na počítačoch Macintosh či Amiga), existujú dva varianty názvov súborov - variant Interchange/Level 1 preberá konvencie štandardu MS-DOS - názvy súborov sa môžu skladať až z ôsmich znakov a trojznakovej prípony. V Interchange/Level 2 sú povolené ľubovoľne dlhé názvy súborov. V bežných prípadoch obsahuje Level 2 definície z Level 1. Môže sa však stať, že nebude zaručená spätná kompatibilita. Napríklad CDTV firmy Commodore pracujúcej so systémom súborov Interchange/Level má problémy s Level 1, orientovaným na MS-DOS.

Vďaka ISO-9660 sú štandardizované de facto všetky CD-ROM - Red Book a Yellow Book definujú vlastný formát záznamu, ISO-9660 predpisuje organizáciu súborov a adresárov. Každá mechanika CD-ROM každého počítača je schopná čítať disky vyrobené podľa uvedených štandardov. Vďaka príslušnému prispôsobeniu programového vybavenia je ešte potrebný preklad medzi ISO-9660 a príslušným operačným systémom. Pre spoluprácu MS-DOS a ISO-9660 existuje napríklad softwarový ovládač MSCDEX (Microsoft CD-ROM Extension), na počítačoch Macintosh a Amiga sa používajú vlastné ovládače.

Prehľad záznamových štandardov:
Pôvodná forma všetkých CD, digitálne zvukové kompaktné disky, sú produktom spoločného vývoja firiem Sony a Philips. Tieto firmy zverejnili v roku 1984 presnú špecifikáciu digitálneho formátu záznamu na zvukové CD, v tzv. Red Book. Táto dokumentácia je určená predovšetkým vývojovým pracovníkom. V súvislosti s formátmi CD však býva často citovaná, pretože obsahuje základy všetkých ostatných formátov. Jej nasledovníci túto špecifikáciu rozvíjajú a doplňujú. Ich súhrnný názov je Rainbow Books- Dúhové knihy a tu je ich prehľad v nadväznosti a popise:

| Červená kniha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CD - audio |  |  | CD+G |  |  |
| Žltá kniha |  |  |  |  |  |
| CD-ROM |  |  |  |  |  |
| Mode 1 s opravou chýb |  |  |  |  | Mode 2 |
| High Sierra |  |  |  |  |  |
| ISO 9660 |  |  |  |  | bez prídavnej |
|  |  |  | Neštandartné |  | opravy |
| Úroveň 1 |  | Úroveň 2 | CD |  | chýb |
|  |  | a |  |  |  |
|  |  | Úroveň 3 |  |  |  |
| Mixed Mode CD |  |  |  |  |  |
| Audio + data |  |  | CD - ROM - XA |  |  |
| CD - I |  |  |  |  |  |
| Ready disc |  | Formát 2 |  | Formát 1 |  |
|  |  | Zelená kniha |  |  |  |
| Bridge disk |  |  | CD - I |  |  |
|  |  | Biela kniha |  |  |  |
|  |  | Video CD |  |  |  |
| Photo CD |  | Oranžová kniha |  |  |  |
|  |  | CD - WO | CD - MO |  | CD - E |

Red Book 
(Červená kniha)
CD-DA (Compact Disc-Digital Audio)
CD disky boli pôvodne vyvinuté pre digitálny záznam audia, preto táto prvá kniha popisuje formát Audio-CD, ktorý vytvorili spoločne firmy Philips a Sony v roku 1984. Vyžaduje, aby zvukové dáta boli zapísané na frekvencii 44,1 kHz a s veľkosťou vzorky 16 bitov (10 MB/min).

Veľkosť sektoru je 2352 B.
Sektor obsahuje 784 B pre detekciu chyby a jej opravu a 98 B riadiacich.
Frekvencia snímania 44,1 kHz, 2 kanály stereo.
Maximálna kapacita 74 minút hudby, najviac 98 titulov.

Yellow book 
(Žltá kniha)
CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory)
Štandard pre používanie CD ako záznamového média pre osobné počítače. Popisuje formát pre CD-ROM, teda ako dátový nosič so sektorovým delením. Bol vytvorený spoločne firmami Philips a Sony v roku 1985. Záznam sa pridržuje normy ISO 9660, ktorá je odvodená od štandardu High-Siera. Prvých 16 bajtov v každom sektore je vyhradených pre synchronizáciu a hlavičku.

Mode 1
(Režim 1)
V tomto režime je miesto pre dáta redukované v prospech opravy chýb.
Veľkosť sektoru s plnou korekciou chýb: 2048 B užívateľských dát
Úplná veľkosť sektoru: 2352 B (2048 B+288 B+12 B+4 B)
Oprava chýb: 784 B
Rozpoznanie chyby: 288 B
Kontrola: 98 B
Synchronizácia: 12 B
Záhlavie: 4 B
Prenosová rýchlosť 150 KB/ s, 75 sektorov/s (single speed)
Maximálna kapacita: 682 MB

Mode 2
(Režim 2)
Veľkosť sektoru: 2336 B užívateľských dát
Oprava chýb: 784 B
Kontrola: 98 B
Synchronizácia: 12 B
Záhlavie: Adresa sektoru v 4 B
Prenosová rýchlosť: 171 KB/ s
Maximálna kapacita: 778 MB

Green book
(Zelená kniha)
CD-I (Compact Disc-Interactiv)
Tento štandard bol vyvinutý firmou Philips. Je to formát pre interaktívne multimediálne tituly, ktoré sa prehrávajú na špeciálnych prehrávačoch a hracích konzolách pripojených k TV. Väčšina počítačových mechaník tento štandard podporuje. Údaje sú ako pri Yellov book Mode 2.

Pridané je podzáhlavie (subheader) CD-I (8 B)
Základné rozlíšenie: 384x280 pixelov
Dvojnásobné rozlíšenie: 768x280 pixelov
Vysoké rozlíšenie: 768x560 pixelov.

Štruktúra vyhľadávania dát je založená na ISO 9660.
Audio dáta používajú Longplay-Audio (ADPCM) úrovní A,B a C (CD-ROM XA).
Programové dáta popisujú inštrukčnú sadu CPU 68000, použitie znakovej sady a zvukové kódovanie.

Orange book
(Oranžová kniha)
Popisuje nahrávateľné CD Recordable s multisession.
I. popisuje CD-MO (Magneto Optical) prepisovateľné disky
II. popisuje CD-WO (Write Ones) s možnosťou jedného zápisu
III. popisuje CD-E (Erasable) vymazateľný diskový formát

V jednotlivých bodoch je popisovaná špecifikácia nahraného a nenahraného disku. Predrážková modulácia nevyhnutná k riadeniu motora cez zápis. Organizácia dát. Multissesion a hybridné disky. Doporučenia pre meranie odrazivosti, optimálne riadenie spotreby, vlnové dĺžky ...

White Book
(Biela kniha)
Popisuje formát pre Video CD. Jej vznik siaha do roku 1993.
Existuje vo verziách:
1.0 Karaoke CD, MPEG 1 data na stope
1.1 Video CD, doplnená 1.0
2.0 Video CD + statické obrázky, zdrojového menu, play listov ...

Diskové formáty, Audio/video stopy a CD-DA stopy. Vyhľadávanie dát kompatibilné s ISO 9660. Kódovanie MPEG audio/video stôp včítanie predvolenej veľkosti obrazkov a pomeru audio/video bitov. Tento štandard je schopný prijať 75 minút video dát v kvalite VHS.

Blue Book
(Modrá kniha)
Definuje špecifikáciu pre rozšírené audio CD známe ako CD EXTRA. Existujú len v razenej forme.
Popis ver. 1.0 obsahuje špecifikáciu diskov a dátového formátu (audio a video sesssion). Dátové sesssion sú v tvare CD-XA.

Photo CD
Formát firmy Kodak vyvinutý pre digitálne spracovanie fotografií. Patrí do štandardu Bridge Disk. Je čitateľný na mechanikách podporujúcich štandard XA, alebo CDI.

Tabuľka formátov

| Typ | Veľkosť súboru | Komprimácia | Označenie | Rozlíšenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base / 16 | 19 KB | nie | Thumbnail | 128*192 (24576) |
| Base / 4 | 74 KB | nie | Preview | 256*384 (98304) |
| Base | 290 KB | nie | VGA | 512*768 (383216) |
| 4 Base | 1.2 MB | áno | HDTV | 1024*1536 (1572864) |
| 16 Base | 4.8 MB | áno | Photo | 2048*3072 (6291456) |

CDTV
Commodore Dynamic Total Vision popisuje rozšírenie ISO 9660 menovanou firmou.

CD XA (eXtended Architekture)
Myšlienka ukladania veľkého množstva informácií rôznych typov viedla skupinu firiem vedených Philips, Sony a Microsoft v 1989 k navrhnutiu nového štandardu. CD-ROM XA určuje formáty pre ukladanie video, zvukových a grafických súborov spolu s počítačovými dátami. Tento štandard dovoľuje kombináciu rôznych údajov, dáta sú uložené v zmiešanej forme. Umožnené je to vďaka synchrónnemu výstupu zvukovej a obrazovej informácie. Formát je kompatibilný na rozšírení a pár zmien s Yellow book.

High-Siera
Definuje jednotkový formát dát CD pre jednotlivé počítačové systémy.

ISO 9660
Definuje kompatibilitu s DOS, systém usporiadania údajov a adresárov na CD tak, aby boli čitateľné pomocou ovládača MSCDEX.EXE. Mená súborov musia mať 8+3 znaky.
Dáta ISO 9660 začínajú na stope 00:02:16, alebo na sektore 166 stopy 1. Prvých 150 sektorov obsahuje pauzy a ďalších 16 je prázdnych. Potom nasledujú užívateľské dáta.

Joliet
Jedná sa o rozšírenie ISO 9660, ktorého zámerom bolo odstránenie niektorých nedostatkov. Napr. obmedzenie znakovej sady, dĺžky názvov súborov, hĺbky adresárového stromu a formátu mena adresárov.

HFS
Popisuje špecifikáciu macintosh Hierarchical Filing Systému.

ECMA 168
European Computer Manufactures Association je záznamový štandard pre CD WO a RO. Umožňuje aplikáciu UNIXsovského štýlu mien súborov a hierarchie adresárov.

“El Torito”
Špecifikuje formát Bootovateľných CD-ROM. Verzia 1.0 pochádza z 25. januára 1995. Obrázok popisuje tri typy CD-ROM konfigurácií.

1. Normal CD-ROM konfigurácia nie je bootovateľná, užívateľské Root Directory a CD-ROM drivery pristupujú k CD-ROM obrazom.
2. BIOS so Single Boot-obrazovými má Initial/Default vstup pristupujúci k jedno-bootovateľnému diskovému obrazu. Po nahratí operačného systému sa systém môže vrátiť k standard CD-ROM driverom a Root Directory k prístupným CD-ROM obrazom.
3. BIOS s Multiple Boot-obrazom možnosťami môže pristupovať k ľubovoľnému Bootovateľnému Disk obrazu nachádzajúcom sa v Booting zozname. Po nahratí operačného systému, systém môže pristupovať k ďalším položkám v diskovom obraze so štandardným INT 13 skokom a návratom.

Tento text je prevzatý zo stránky http://www.hw.ukf.sk/ Ďakujem.

DVD formáty a štandardy

DVD je názov pre Digital Versatile/Video Disc, DVDR je pomenovanie DVD Recordable (zapisovateľný) a DVD-RW pre DVD ReWriteable (opäť prepisovateľný). Ak je Vám dôverne známe ako vyzerá audio/music CD médium alebo bežný DVD-Video disk, tak by ste mali zároveň vedieť, že presne tak isto vyzerá aj zapisovateľné DVD-R/W médium. Zapisovateľné médium DVDR/W je schopné uchovať do 2 hodín DVD-Videa veľmi dobrej kvality, vrátane niekoľkých audio stôp vo formátoch ako stereo, Dolby Digital či DTS a tiež pokrokové menu systémy, titulky a statické obrázky, ktoré dokáže prehrať mnoho typov stolných DVD prehrávačov a takmer každá DVD-ROM. Ak zvolíte nižšiu kvalitu videa a nižšie rozlíšenie, je možné urobiť záznam o dĺžke až niekoľkých hodín na zapisovateľnom DVDR/W, ktoré možno porovnať s kvalitou VHS, SVHS, SVCD, CVD alebo VCD.Je tiež možné naň zaznamenať do 4.38* GB obyčajných dát alebo mixovaného DVD-Videa, ktoré sa dá prehrať na PC s DVD-ROMom. 

V súčasnosti existujú tri konkurenčné DVD Recording štandardy, DVD-R/W a DVD+R/W s dosť podobnými funkciami a ktoré sú kompatibilné s mnohými štandardnými DVD prehrávačmi a takmer každým DVD-ROM zatial čo pre DVD-RAM existuje pomerne menej DVD prehrávačov a DVD-ROMov, ale tento má lepšie funlcie pre záznam. 

DVD-R a DVD-RW
DVD-R/W bol prvý uvolnený DVD záznamový formát ktorý bol kompatibilný so štandardnými stolnými DVD prehrávačmi. DVD-R je znovu neprepisovateľný formát a je kompatibilný s takmer 90% stolných DVD prehrávačov a takmer každou DVD-ROM. DVD-RW is znovu prepisovateľný formáta je kompatibilný s takmer 73% stolných DVD prehrávačov a takmer každou DVD-ROM. DVD-RW podporuje jednostranové 4.7 GB* DVD (nazývané DVD-5) a obojstranné 9.4 GB* DVD (nazývané DVD-10). 

DVD+R a DVD+RW
DVD+R/W má niektoré lepšie funkcie než DVD-R/W ako napríklad bezstratové linkovanie a spoločný CAV a CLV zápis. DVD+R je znovu neprepisovateľný formát a je kompatibilný s takmer 85% stolných DVD prehrávačov a takmer každou DVD-ROM. DVD+RWis znovu prepisovateľný formáta je kompatibilný s takmer 73% stolných DVD prehrávačov a takmer každou DVD-ROM. DVD+R/W podporuje jednostranové 4.7 GB* DVDs(nazývané DVD-5) a obojstranné 9.4 GB* DVD(nazývané DVD-10). Tieto formáty sú podporované DVD+RW Alliance. 

DVD-RAM
DVD-RAM má najlepšie záznamové funkcie ale nie je kompatibilné s prevažnou vačšinou DVD-ROM mechaník a stolných DVD-Video prehrávačov. Treba ho brať ako vymenteľný hard disk. 

Ostatné neštandardné DVD formáty: 

DVD-VCD je vačšinou VCD prerobené na DVDR/W. DVD podporuje VCD rozlíšenie ale audio môže byť resamplované do 48 khz. 

DVD-SVCD je vačšinou SVCD prerobené na DVDR/W. DVD nepodporuje SVCD rozlíšenie ale i napriek tomu ho dokáže prehrať a audio môže byť resamplované do 48 khz ako the DVD-VCD. 

DVD-MP3 sú MP3 napálené na DVDR/W .

Viac na stránke: http://www.dvdzone.sk/

Doplnkový materiál k problematike médií

Rozdelenie sveta na regióny pre DVD

1. Severná Amerika

2. Japonsko, Európa, Stredný východ, Južná Afrika

3. Juhovýchodná Ázia

4. Austrália, Nový Zéland, Stredná a Južná Amerika

5. Severozápadná Ázia

6. Čína