Prerušovací systém počítača

Princíp přerušení:

n -1, n atd. jsou adresy instrukcí. Pokud při běhu programu dojde k žádosti o přerušení, dokončí se právě probíhající instrukce a systém zajistí úklid kontextu do zásobníku pro přerušení. Kontext obsahuje obsahy střadače registrů v době přerušení a dále je uložena návratová adresa n +1 hlavního programu. Je proveden odskok na adresu instrukce pro obslužnou rutinu (podprogram), přerušení je obslouženo. Instrukce konec přerušení zajistí přepsání kontextu zpět do registru (dojde k vyprázdnění zásobníku pro přerušení a přes návratovou adresu hlavního programu je tento spuštěn a dále běží.

Přerušení může být:

- vnitřní (chyba při běhu programu)

- vnější (žádost některé periferie o obsluhu dat)

Dále se dělí:

- vektorové

- maskovatelné

Maskovatelné je druh přerušení, které závisí na nastavení klopného obvodu tzv.masky, který podle stavu na výstupu povolí nebo nepovolí přerušení. K tomu je určen v příznakovém registru bit IF (Interupt flag), který při nastavení do jedničky zajistí maskovatelné přerušení.

Jelikož periferních zařízení je více než dvě, přidává se k procesorům řadič přerušení, který je řadí podle důležitosti (priority) a sděluje procesoru o jaký druh přerušení jde. Při každém přerušení se volá obslužná rutina, která je k tomu určena.

Procesor pracuje s vektorovým systémem přerušení. Tabulka vektorů je uložena v operační paměti, většinou od adresy 0 a každý vektor má velikost 4B. Je to celá adresa (segment i offset) a v operační paměti zabírá asi 1kB. Procesor rozezná 256 přerušení (0-255). Některé vektory jsou pevně určeny a nelze je měnit.

Tabulka vektoru:

| 00000 | Dělení nulou | vektor 0 |
| --- | --- | --- |
| 00004 | Krokování | vektor 1 |
| 00008 | Nemaskovatelné přerušení | vektor 2 |
| 00012 | INT 3 | vektor 3 |
|  | Aritmetické přetečení | vektor 4 |
|  | 27 rezervovaných vektorů |  |
|  | 224 volných vektorů |  |

U maskovatelného přerušení dodá řadič přerušení i číslo vektoru, které specifikuje některou z periferií. 27 vektorů si rezervovali tvůrci systému a většinou nejsou využity.

## IRQ Levels

IRQ (Interrupt Request) Levels (úrovně žádosti o přerušení) jsou využívány některými zařízeními pro přerušení činnosti CPU. V okamžiku, kdy je takové přerušení vyvoláno, CPU přeruší svou dosavadní činnost a zavede obslužný program, který žádost o přerušení vyřídí. Tento mechanismus je nutný, protože některé akce v počítači nesnesou odklad a v okamžiku, kdy by se k nim procesor dostal, by mohlo být pozdě. Například při stisku klávesy na klávesnici je vyvoláno přerušení IRQ 1. Pokud by klávesnice nevyužívala tohoto mechanismu, vzniká velké riziko, že dříve než procesor zaměstnaný jinou činností zaregistruje stisk této klávesy, dojde ke stisku klávesy jiné a tím k zapomenutí první klávesy.

Znázornění vyvolání přerušení IRQ 14

Procesor provádí svou činnost a v okamžiku, kdy řadič vyvolá přerušení IRQ 14, přestane v této činnosti pokračovat a zahájí obsluhu vyvolaného přerušení.

Jednotlivé karty umístěné na sběrnici PC bus a ISA mohou přerušení využívat prostřednictvím linek, které jsou na této sběrnici umístěny.

- PC bus má linky IRQ 2 až IRQ 7. Zpracování těchto přerušení je prioritní. To znamená, že IRQ s nižším číslem má vyšší prioritu než IRQ s číslem vyšším

- ISA má navíc oproti PC busu dalších osm linek přerušení označených IRQ 8 až IRQ 15, na nichž platí stejné prioritní pravidlo jako u PC busu

Standardní obsazení úrovní přerušení:

| IRQ | Zařízení | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 0 | Časovač (timer) |  |
| 1 | Klávesnice |  |
| 2 | [Cascade] | Pouze u počítačů AT se sběrnicí ISA. Slouží jako vstupní bod pro přerušení IRQ 8 - IRQ 15 |
| 3 | COM 2 | Druhý sériový port |
| 4 | COM 1 | První sériový port |
| 5 | Volné/LPT 2 | u počítačů XT obsazeno pevným diskem |
| 6 | Floppy disk | Mechanika pružného disku |
| 7 | LPT 1 | První paralelní port |
| 8 | Hodiny/Kalendář |  |
| 9 | VGA (SVGA) | Videokarta, síťová karta nebo volné |
| 10 | Volné |  |
| 11 | Volné |  |
| 12 | PS/2 Myš | nebo volné |
| 13 | FPU | Numerický koprocesor |
| 14 | HDD | Pevný disk - Primární EIDE kanál |
| 15 | HDD | Pevný disk - Sekundární EIDE kanál nebo volné |

IRQ 2 slouží vlastně ke zpřístupnění IRQ 8 - IRQ 15 a pracuje tak, že je spojeno s IRQ 9. To znamená: pokud dojde k přerušení na úrovních IRQ 8 - IRQ 15, zaktivuje se přerušení IRQ 9 a tím vznikne přerušení na úrovni 2. BIOS počítače pak ví, že musí zjistit, které z vyšších přerušení je skutečně aktivní, a to obsloužit.

Další zařízení, které využívají IRQ, jsou např. zvukové karty, SCSI rozhraní a podobně.

Poznámka: zařízení určená pro práci na sběrnici PCI obsazují IRQ levels 9,10,11,12, které se také po řadě označují jako A, B, C, D.