Spôsoby pripojenia PC do internetu

Internet je médiom 21. storočia, zdrojom neobmedzených informácií. Sme si istí, že si každý nájde pre seba to svoje využitie Internetu. A preto by sme Vám radi „priniesli“ toto médium do Vašich firiem a domácností. Keďže každý z Vás má iné predstavy o využití Internetu, ponúkame Vám viaceré možnosti pripojenia.

## Dial up - analóg

Dial up (vytáčané pripojenie alebo vytáčaná linka) má dočasný charakter, vzniká na základe podnetu užívateľa (vytočením linky prostredníctvom modemu) a na základe podnetu užívateľa aj zaniká. Toto pripojenie  je dostupné prostredníctvom verejnej telefónnej siete. Na prepojenie užívateľovho počítača so vstupným bodom do siete jeho poskytovateľa pripojenia k Internetu (providera) sa využíva bežná telefónna linka. Pri analógovej telefónnej linke* je ešte potrebné použiť modem, pretože počítače pracujú s digitálnymi údajmi. Prenosová rýchlosť analógového dial up pripojenia je obmedzená, maximálne 56 kbps.

Pri dial up pripojení k internetu sa platia poplatky za impulzy telekomunikačnému operátorovi.

Toto pripojenie je vhodné pre bežných užívateľov, pre využívanie základných internetových služieb (prezeranie www stránok, e-mail, internet banking...)

## Dial up - ISDN

Je tiež vytáčané pripojenie. Rozdiel oproti analógovému dial up pripojeniu je v tom, že prenos údajov cez telefónnu sieť prebieha plne digitálne, čo umožňuje väčšie prenosové rýchlosti - 64 kbps alebo 128 kbps. Pri takejto digitálnej ISDN linke* je nutné ešte použiť ISDN adaptér.

Toto pripojenie je vhodné pre bežných užívateľov a malé firmy. Okrem základných internetových služieb je toto pripojenie postačujúce aj pre náročnejšie internetové služby, ako je napr. telefonovanie cez internet...

## ADSL

Asymetrická Digitálna Subscriber (účastnícka) Linka - jedna z technológií xDSL, ktoré slúžia na vysokorýchlostný prenos dát, pričom využíva káble telefónnej siete. Prostredníctvom ADSL sa získa permanetné pripojenie k internetu. Poskytuje možnosť telefonovať a surfovať v tom istom čase naraz z jednej linky. Rýchlosť pripojenia k internetu je cca 14-krát väčšia ako cez analógový modem a cca 6-krát väčšia ako cez ISDN modem. Poskytuje možnosť dosiahnuť prenosovú rýchlosť od 512 kbit/s do 2048 kbit/s. Umožňuje prenos hlasu a dát na tej istej telefónnej linke, každé v iných frekvenčných pásmach. Na strane zákazníka je potrebné inštalovať 2 zariadenia - modem a splitter.

Nejde o vytáčanú linku, to znamená, že užívateľ neplatí impulzy. Platí za ADSL linku ST, a.s. + poplatok za vybranú službu.

Na Slovensku je pripojenie k internetu touto technológiou zatiaľ dostupné len v niektorých mestách.

Toto riešenie je vhodné pre jednotlivcov a firmy, ktorí vyžadujú rýchly prístup do internetu a prenášajú väčší objem dát.

## Pevná linka - mikrovlnná

Pevná linka - pripojenie k internetu (spojenie medzi PC užívateľa a sieťou providera) je nepretržité, stále v čase. Prenosová rýchlosť pevných liniek v podstate nie je limitovaná.

Toto riešenie je vhodné pre stredné a veľké firmy, pre pripojovanie celých lokálnych sietí, resp. viacej počítačov vzájomne prepojených do lokálnej siete, ďalej pre také subjekty, ktoré chcú prevádzkovať vlastné internetové služby, a v neposlednom rade aj pre tých, ktorí potrebujú pripojiť trebárs len jeden počítač, ale s maximálnym možným komfortom a spoľahlivosťou.

Neplatia sa poplatky za impulzy ako pri vytáčaných linkách.

Pri pevnej linke mikrovlnnej sa pripojenie k Internetu a prenos dát uskutočňuje vzduchom, nie sú potrebné káblové rozvody, preto sa táto technológia nazýva bezdrôtová (wireless) technológia. Veľkou výhodou tejto technológie je, že sa dá využiť na miestach, kde nie sú rozvody verejnej telefónnej siete. Je to najdostupnejšie riešenie  problému tzv. poslednej míle, tzn. dostať prenosový okruh až k zákazníkovi.  Keďže sa prenos dát uskutočňuje vzduchom, podmienkou na kvalitné spojenie je priama viditeľnosť medzi mikrovlnnými bodmi (klient - provider) - 5 až 15 km.  Ide teda viac-menej o lokálne riešenia.  Táto technológia si vyžaduje vyššiu počiatočnú investíciu do hardwaru, no prevádzka je výhodnejšia oproti pevnej linke káblovej.

## Pevná linka - káblová

Prenos dát sa uskutočňuje prostredníctvom káblových rozvodov verejnej telefónnej siete. Ide však o kvalitnejšie, rýchlejšie a trvalé pripojenie, na čo nestačia bežné telefónne rozvody. Preto sa privádzajú ku klientovi na to určené špeciálne káble.  Toto pripojenie je teda nákladnejšie oproti mikrovlnnému o prenájom tohto kábla - o prenájom telekomunikačného okruhu.