Technológia DSL

Čo je to DSL? DSL (Digital Subscriber Line) je technológia, ktorá využíva bežnú telefónnu medenú dvojlinku vo vašej firme alebo domácnosti na vysokorýchlostný dátový prenos (prístup k internetu). Najrozšírenejšou formou je aDSL (assymetric DSL), pre ktorú je typická asymetrická prenosová rýchlosť v smere od poskytovateľa služby (download) rýchlejšia ako v smere od užívateľa (upload). Technológia DSL je riešením pre aplikácie, ktoré si vyžadujú vysokú rýchlosť prenosu dát. K takýmto aplikáciám patrí napríklad vysokorýchlostný prístup do internetu, rýchle dátové prenosy zo serveru, vzdialený prístup k sieti LAN, video aplikácie a videokonferencie, vzdelávanie na diaľku, online hry, rýchle sťahovanie MP3 a pod. Ako funguje DSL ? Technológia DSL zabezpečuje prenos hlasu a dát na tej istej telefónnej linke. To znamená, že môžete telefonovať a zároveň využívať služby internetu. Jednotlivé signály sa šíria v rôznych frekvenčných pásmach, a tak sa navzájom neovplyvňujú. Na prenos dát prostredníctvom technológie DSL je potrebná zložitá infraštruktúra. Na strane zákazníka je potrebné nainštalovať dve zariadenia: modem a splitter. DSL modem zabezpečuje spojenie počítača a DSL prístupu. Splitter zabezpečuje rozdelenie frekvenčných pásiem na pásmo hlasové a DSL.Signál z DSL modemu sa koncentruje na strane telekomunikačného operátora na DSLAMy, odkiaľ sa potom ďalej smerujú cez sieť ATM do BRASu, kde sazákazníci jednotlivých ISP nasmerujú cez L2TP tunel k danému internetovému poskytovateľovi. Toto smerovanie sa robí cez BRAS na základe domény v prihlasovacom mene zákazníka, napríklad zakaznik@poskytovatel.sk. Autentifikáciu - overenie zákazníka (prihlasovacie meno a heslo) a autorizáciu - pridelenie profilu služby (napríklad prístup do internetu) zabezpečuje Autentifikačný Autorizačný a Accountingový server - AAA server ISP. Na základe tohto procesu je zákazníkovi prístup do internetu povolený alebo zamietnutý.

# ADSL technológia.

Ako funguje ADSL

Technológia ADSL patrí do skupiny príbuzných technológií xDSL. Pripojenie na internet prostredníctvom ADSL technológie je realizované na už existujúcej telekomunikačnej infraštruktúre, pričom na prenos dát sa využívajú odlišné frekvencie než na prenos hlasu. Prenos hlasu a prenos dát je tak možný v tom istom čase - užívateľ môže byť permanentne pripojený na internet a zároveň telefonovať podľa potreby.

Koncept asymetrickosti vychádza z potreby bežných užívateľov, ktorí prenášajú nepomerne viac dát smerom zo siete než naopak. Rýchlosť prenosu dát z internetu smerom k užívateľovi – 512 kbit/s, 1024 kbit/s, 1536kbit/s alebo 2048 kbit/s - je preto vyššia ako rýchlosť prenosu smerom od neho – 128 kbit/s, 192 kbit/s alebo 256 kbit/s.

Prístup k službám ADSL umožňuje špeciálne zariadenie, tzv. splitter, umiestnené na strane užívateľa a naň je pripojený telefón a počítač s ADSL modemom. Splitter slúži na spojenie dátového toku z počítača a hlasového signálu z telefónu užívateľa, ktoré sa v rôznych frekvenčných pásmach prenášajú naraz cez účastnícku linku. Hlasová frekvencia je oddelená a prechádza cez telefónnu ústredňu do verejnej telefónnej siete. Dátový tok od viacerých ADSL užívateľov je sústredený v DSLAM, odkiaľ majú užívatelia prístup na internet a k rôznym ďalším službám.

Využitie technológie ADSL

Vďaka vysokej prenosovej rýchlosti technológia ADSL sprístupňuje bežnému užívateľovi aplikácie náročné na šírku pásma – video on demand, streaming video&audio, online radio, online TV. Vysokorýchlostný prístup hrá stále významnejšiu úlohu predovšetkým v súvislosti s rozvojom tzv. sieťovej ekonomiky a stáva sa dôležitým nástrojom zvyšovania efektivity práce a ekonomického rastu. Spolu s jeho rozšírením sa dá očakávať rýchlejší rozvoj riešení v oblasti outsourcingu, zdieľania dát, teleworkingu a v budúcnosti aj interaktívnej televízie, či služieb typu video-on-demand a pod.

S ADSL pripojením je bezproblémová prevádzka väčšiny štandardných protokolov a aplikácií – napríklad HTTP, HTTPS, FTP (v pasívnom aj aktívnom móde), DNS, ICQ atď. Problematické bude využitie protokolu IPSec v štandardnom móde. Pre bezproblémové fungovanie tohto protokolu je nutné využiť mód IPSec over TCP, niekedy nazývaného IPSec over firewall.

Aplikácie, ktoré je možné využívať s technológiou ADSL:

- e-learning (vzdelávanie cez internet)

- e-commerce (nakupovanie a obchodovanie na internete)

- teleworking (práca z domu)

- prístup k špecializovaným portálom

- multimediálne aplikácie – umožňuje videokonferencie, počúvanie hudby a internetových rádií, sledovanie internetových TV, atď.

- ASP – Application Service Providing – poskytovanie softvérových aplikácií formou prenájmu, ktoré firmám pri minimálnych nákladoch umožňuje využívať rôzne riešenia firemnej e-mailovej komunikácie, realizovanie virtuálnych aukcií, prieskumov trhov a ankiet

- telecooperation – vytváranie virtuálnych pracovných tímov ADSL technológia zároveň umožňuje prepojenie lokálnych počítačových sietí a riešení, správu dohľadových systémov

Užívatelia technológie ADSL

Spektrum potenciálnych užívateľov pripojenia je pomerne široké – od moderných domácností s náročnými požiadavkami na rýchlosť a kvalitu pripojenia cez tzv. home office až po malé a stredne veľké firmy. Pre firemných užívateľov je dôležitá skutočnosť, že táto technológia umožňuje trvalé pripojenie na internet, pripojenie LAN sietí, zdieľanie firemných dát a databáz a prácu s veľkými objemami dát. Domáci užívatelia ocenia, že sa na internet môžu pripájať časovo neobmedzene a a že môžu pracovať s veľkým objemom dát pri vysokej rýchlosti pripojenia. Otvorí sa im tsvet online hier alebo práce s audio a video dátami, čo poteší hlavne tých, ktorí majú doteraz skúsenosti len s dial-up pripojením.

Nároky na hardware a software

Nároky neprevyšujú bežný štandard, postačovať by mal procesor Pentium II, 64 MB RAM a niekoľko MB diskového priestoru pre inštaláciu ovládačov koncového zariadenia. Ide o bežné pripojenie na internet pomocou modernej technológie, ktorá umožňuje pripojenie oveľa vyššou rýchlosťou než pri dial-up pripojení.